物理实验报告

实验名称：惠斯登电桥

指导教师：王鲲

班级：混合2402

姓名：张驰

学号：3240103480

实验日期: 2025年5月8日   星期四上午

浙江大学物理实验教学中心

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过300字，5分）

一、电桥原理

如图为电桥的原理图，调节Rs使得检流计G无电流通过时，有如下电流关系：

Rx=R1R2⋅Rs

如此便可求出Rx的值。

二、交换法减小系统误差

若直接使用上述方式来测定电阻，则其结果可能受到R1,R2本身阻值误差的影响。为了减小其影响，进行如下操作：

在调节平衡后，交换Rx,Rs的位置，然后重新调节Rs至Rs'使得电桥重新平衡。这样，再结合上式，可以得到：

Rx=RsRs'

消除了R1R2阻值误差的影响。基于此，可以求出其不确定度为：

ΔRxRx=12ΔRsRs2+ΔRs'Rs'2≈ΔRsRs

因此只需要求出仪器的允差。作为具有一定精度的标准电阻箱，其仪器允差为：

ΔRsRs=±a+bmRs%

其中a是精度等级，b是精确度相关系数，m为所使用电阻箱的总转盘数。

三、电桥灵敏度

由于当电流变化极其微小的时候，电桥示数可能不会变化，此时也会导致测量结果有所误差。为了更好地处理这一点，我们定义灵敏度如下：

S=ΔdΔRx/Rx=ΔdΔRs/Rs

其中ΔRs是电阻箱的该变量，Δd为待测电阻的相对改变量引起的检流计G中的偏转格数。

在实际测量中，可以在平衡后，改变Rs使得指针偏离0.2小格，这样能够得到：

ΔS=0.2RsS

从而能够最终得到测量电阻Rx的相对不确定度计算公式。

2.实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过100字，3分）

- 掌握惠斯登电桥工作原理及其特点，学会自组电桥测量未知电阻。

- 掌握正确使用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量电阻的方法。

- 学习如何对测量结果进行误差分析。

3.实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过100字，2分）

- 准确保留有效数字，求出不确定度，并准确保留结果形式。

- 理解该实验每一步测量数据的原因，以及其背后的原理。

- 掌握电桥灵敏度的相关概念，以及其测量方式。

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20分）

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果，30分）

- 用交换法测量未知电阻阻值：
按原理图连接电路，将R1,R2调节为250Ω，调节Rs=225.6Ω时，电桥电流示数为0。按交换法要求交换R1,R2，再次调节Rs=225.7Ω时，电桥示数为0。据此可以得到：

Rx=RsRs'=225.6Ω

- 测量电桥灵敏度：
测量当ΔR=2.0Ω时，电流计偏转了Δd=4.8，据此可以计算得到：

S=ΔdΔRs/Rs=5.5×102

- 利用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量未知电阻：
倍率调节为 ×10-1。

|  | Rx1 | Rx2 | Rx3 | Rx4 | Rx5 | Rx6 | Rx7 | Rx8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 680.5 | 677.8 | 678.5 | 675.8 | 680.8 | 679.5 | 685.7 | 682.1 |

表 1电阻测量结果

计算测得电阻平均值为Rx=680.1Ω。

2．误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20分）

- 计算Rx的不确定度：
E=ΔRxRx=0.001+0.002mRs2+0.2S2=1.1×10-3

由此可得：ΔRx=Rx×E=0.25Ω，所以Rx=225.7±0.25Ω。

- 计算多个电阻的标准偏差与离散度：
计算标准偏差如下：
S=17i=18Rxi-Rx2=9Ω

计算离散度如下：

SRx×100%=1.3%

3．实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字，10分）

在本次实验中，我再一次接触到了电桥，对惠斯登电桥的基本原理有了更深刻的理解。同时，在数据处理方面，我对不确定度、标准偏差的计算有了更好的理解。在实验思想方面，我认为该实验中交换法来消除R1,R2的影响的方法是其智慧之处。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10分）

- 因为用电桥来代替电压表、电流表，排除了电表内阻带来的误差，使得在理论上测量值更加准确。电桥产生误差的因素主要有已知电阻的误差、判断平衡的误差等。

- 增加电流计的灵敏度，提高电阻调节的精度。

- 比较臂电阻调节不合理；或电路连接错误（或出现短路）；或未对电流计初始调零。

- 选择合适的比率，使得调节时能够让电流计指针偏转和复位。这样在保证了能得到数据的情况下，最大化了有效数字。

- 在电桥上安装四个已知阻值的电阻，并使得电桥两端产生微小的电势差，根据电表的偏转，利用欧姆定律可以直接得到其内阻。不能去掉，需要电表能够进行双向偏转。

注意事项：

1.用WORD或WPS格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后3天内进行。

5.“普通物理学实验Ⅰ”和“物理学实验Ⅰ”都用本实验报告。

浙江大学物理实验教学中心制